СТЭН Британия

В армиях антигитлеровской коалиции пистолеты-пулеметы были весьма распространены в том числе и в Британии. Самый массовый, выпущенный в количистве свыше 3,8 млн. едениц, был английский СТЭН, разработанный Р. Шеппардам и Г. Тарпином, инжинерами оружейной фабрики в городе Эенфильд. Отсюда и название оружия, составленное из первых букв фамилий авторов и наименования города. СТЭН состоял всего-навсего из 47 деталей, не требовавших сложной обработки, что как нельзя лучше отвечало условиям массового производства в военное время. Существовало несколько модификаций этого образца, а последним стал MK.V. Его запустили в серийное производство в 1944 году и делали в течении девяти лет. Эта модель оказалась самой мощной, поскольку оснащалась паторонами с усиленным зарядом. Автоматика работает за счет свободного затвора. Канал ствола при выстреле запирается подпружиненным затвором. Ударно-спусковой механизм обеспечивает ведение автоматического и одиночного огня. Переводчик режима огня находится с правой стороны ствольной коробки. Предохранитель заменен на Г-образный вырез в ствольной коробке, куда заводится рукоятка затвора. Горловина приемника магазина находится сбоку ствольной коробки (слева). *STEN Mk1-приклад рамочный стальной, на цевье дополнительная рукоятка, складывающаяся под ствол. На стволе имеется дульный компенсатор. *STEN Mk2 - приклад стальной, рамочный. *STEN Mk3 - имеет плечевой Т - образный плечевой упор с отверстием под большой палец правой руки. *STEN Mk4 mod. A - имеет пистолетную рукоятку и выдвигающийся приклад. STEN Mk4 mod. B - имеет пистолетную рукоятку смещенную под ствольную коробку и выдвигающийся приклад. *STEN Mk5 - имеет деревянный приклад, пистолетную рукоятку и дополнительную рукоятку на цевье. *AuSTEN Mk1 и AuSTEN Mk2 - STEN Австралийского производства. Имеют пистолетную рукоятку, дополнительную пистолетную рукоятку на цевье и складной приклад, убирающийся поворотом под ствольную коробку. Отличаются между собой разным исполнением ствольной коробки.

Технические параметры СТЭН (MK.V.) образца 1944г.. Калибр; 9х19 мм. Длинна; 762 мм. Длинна ствола; 198 мм. Масса с патронами; 4,5 кг. Масса без патронов; 3,9 кг. Темп стрельбы; 575 в/м. Емкость магазина; 32 патрона. Нчальная скорость пули; 366 м/с.

http://blefru.narod.ru/weapon/weapon.htm