| ## Стрелковое оружие "Томпсон" США |  |
| --- | --- |
| В конце первой мировой войны пистолетами пулеметами заинтерсовались американцы, приступив к разработке свойх моделей под мощные 11,43-мм патроны. Однако, выиграв в одном они потеряли другое - применение столь сильных боеприпасов привело к утежелению и усложнению конструкции. Флотскому офицеру Д. Блишу пришлось изготавливать для него специальный затвор, отход которого тормозился трением вилкообразного вкладыша. В октябре 1917 года другой офицер, Д. Томпсон, воспользовавшись трудами Блиша, спроектировал и испытал опытный пистолет-пулемет. Спустя еще два года он и инженеры Айкхоф и Пейн доработали эту модель, успешно испытали её вчастях морской пехоты, и вскоре ее официально приняли на вооружение. Вот только... государственного заказа так и непоследовало, и несколько фирм принялись призводить "томпсоны" по частным заказам, которых, кстати сказать, было предостаточно. В 1928 году появился новый образец, с компенсаторм на стволе, цевьем вместо рукоятки и сниженным до 600-670 выстрелов в минуту темпом стрельбы, что уменьшало расход боеприпасов и положительно сказывальсь на меткости. Только через 10 лет пистолеты-пулеметы приняли на вооружение экипажи боевых машин, потом еще раз улучшили, сделали технологичнее и пустили в массовое производства. Некоторое количество "томпсонов" в период второй мировой войны американцы передали Красной Армии. Автоматика пистолета - пулемета работает за счет полусвободного затвора. Роль замедлителя затвора выполняет специальный клиновидный вкладыш, сделанный из латуни. Канал ствола при выстреле запирается подпружиненным затвором. Ударно - спусковой механизм в зависимости от исполнения позволяет ведение автоматического и одиночного огня, либо только одиночного. Флажковый предохранитель и переводчик огня расположены слева над пистолетной рукояткой. Для быстрого охлаждения ствол имеет наружное рифление. Прицел диоптрический, рукоятка взведения затвора находится сверху. Для удобства удержания оружия при стрельбе имеется дополнительная пистолетная рукоятка. На некоторых образцах она заменена на цевье. Приклад съемный, крепится на специальной направляющей. Питание патронами производилось из дисковых магазинов на 50, 100, или из коробчатых на 20, 30 патронов. Модификации: *Thompson 1923 - имеет под стволом прилив для крепления клинкового штыка. Кроме основного калибра имелись экспортные варианты под патроны .38, .45 Thompson (11,43х25 мм) и .351 *Thompson 1927/28 - модель, созданная по заказу ЦРУ. прицел упрощенный, удлиненный конический ствол без рифления, затвор свободный или полусвободный, УСМ позволяет вести только одиночный огонь. *Thompson 1928 - конструктивно не отличающийся вариант с укороченным стволом. *Thompson M1 - вариант поставлявшийся в войска с 1942 года. Затвор свободный, дополнительная пистолетная рукоятка заменена на цевье, ствол не рифленый, рукоятка взведения затвора расположена с правой стороны ствольной коробки, переводчик огня и предохранитель объединены, питание патронами из коробчатых прямых магазинов. *Thompson M1 Commando - вариант поставлявшийся в войска модели Thompson M1, отличается от неё черным воронением металлических деталей и покрашенными в черный цвет прикладом и цевьем, рукоятка взведения затвора расположена сверху на ствольной коробке. |  |
| Технические параметры "томпсон" образца 1928г.. Калибр; 11,43 мм. Длинна; 857 мм. Длинна ствола; 267 мм. Масса без патронов; 4,8 кг. Темп стрельбы; 675 в/м. Прицельная дальность стрельбы; 100 м. Емкость магазина; 20, 30, 50 и 100 патронов. Нчальная скорость пули; 280 м/с. |

http://blefru.narod.ru/weapon/weapon.htm